阶段二 Python 闭环联仿测试报告

2026年09月16日_22时58分14秒_第034次

1. 测试工况

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 工况名称 | step_steer_python |
| 工况说明 | 40 km/h 直线行驶 1 s 后第一轴施加 3 度阶跃转角，Python 控制器分配二/三轴转角 |
| 初始车速 | 40 km/h |
| 仿真时长 | 20 s |
| 转向输入 | step |
| 转向幅值/频率/开始 | 3 deg / 0 Hz / 1 s |
| 路面附着系数 | 0.85 |
| 控制器模式 | zero_sideslip |
| 控制周期 | 0.01 s |
| 最大质心侧偏角 | 0.5406 deg |
| 最大横摆角速度 | 12.94 deg/s |
| 第一轴最大转角 | 3 deg |
| 第三轴最大转角 | 0.5986 deg |
| 车速（起 / 止） | 40 / 40.01 km/h |
| β 比例增益 | 0.6 |
| β 积分增益 | 0.5 |

2. 信号来源

TruckSim 输出车辆状态（Vx/β/ω），经 Simulink TCP Client 每 0.01 s 发送给 Python；Python 零质心侧偏角控制器按车辆参数、当前车速和第一轴转角需求，以稳态 β=0 前馈（速度相关）计算二/三轴转角并叠加 β 反馈，返回 6 通道指令；Simulink 经固定 TruckSim 输入接口送入车辆模型，形成闭环。数据由 *_trucksim_io.csv 与 *_python_signals.csv 统一保存。

3. 曲线

图1  第一轴转角 delta1

图2  第二轴转角 delta2

图3  第三轴转角 delta3

图4  各轴转角分配对比

图5  车辆纵向速度

图6  质心侧偏角

图7  横摆角速度

4. 结论

本次 Python 闭环联仿完成：实际仿真 20 s；最大质心侧偏角 0.5406 deg；最大横摆角速度 12.94 deg/s；第一轴最大转角 3 deg、第三轴最大转角 0.5986 deg。阶跃/正弦工况下各轴转角分配符合零质心侧偏角控制规律（速度相关前馈 + β 反馈），TCP 通信稳定。