PYTHON / SIMULINK / TRUCKSIM

Python / Simulink / TruckSim 联合仿真测试报告

2026年09月16日_15时53分49秒_第010次

1. 测试工况

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 工况名称 | sine_steer_40kmh |
| 工况说明 | 40 km/h 正弦转向，幅值 2 度，频率 0.2 Hz，1 s 后开始 |
| 控制器模式 | 无（模型验证） |
| 设定仿真时长 | 12 s |
| 实际仿真时长 | 12 s |
| 设定初始车速 | 40 km/h |
| 车辆速度（初始 / 结束） | 40 / 40.0964 km/h |
| 车辆速度（最小 / 最大） | 38.8508 / 40.5024 km/h |
| 目标车速（用例设定） | 40 km/h |
| 转向输入类型 | sine |
| 转向幅值（第一轴） | 2 deg |
| 转向频率 | 0.2 Hz |
| 转向开始时间 | 0 s |
| 第二/第三轴转角 | 0 deg（模型内固定） |
| 路面附着系数 | 0.85 |
| 路面坡度 | 0.0 |
| 测试用例文件 | C:\Users\ccc\Desktop\动力学仿真环境阶段二\00trucksim_simulink\02_测试用例\sine_steer_40kmh.txt |
| 原始数据文件 | C:\Users\ccc\Desktop\动力学仿真环境阶段二\00trucksim_simulink\03_数据存储\正弦输入转角\2026年09月16日_15时53分49秒_第010次\2026年09月16日_15时53分49秒_第010次_trucksim_io.csv |
| 报告内测试用例副本 | C:\Users\ccc\Desktop\动力学仿真环境阶段二\00trucksim_simulink\04_测试报告\2026年09月16日_15时53分49秒_第010次\sine_steer_40kmh.txt |
| 累计行驶距离 | 132.9 m（由车速信号梯形积分） |
| 最大横向位移 | 17.38 m |
| 最大横摆角速度（TruckSim） | 10.01 deg/s |
| 最大质心侧偏角（TruckSim） | 0.2022 deg |

2. 数据来源与信号说明

本模型仅保留 TruckSim S-Function 输入/输出接口，不含 3DOF 参考模型。所有车辆状态信号均由 TruckSim 输出，经模型内 To Workspace 块导出：车速（Vx_trucksim，km/h）、质心侧偏角（beta_trucksim，deg）、横摆角速度（w_trucksim，deg/s）、车辆位置（x_trucksim / y_trucksim，m）与挂车位置（xt_trucksim / yt_trucksim，m）。转向输入 delta_input（deg）由 run_case_new.m 按测试用例生成 timeseries(steer_input) 后经模型内 From Workspace（Steering Input）输入，仅作用于第一轴，第二、第三轴转角固定为 0。注意：TruckSim 侧初始工况以固定 simfile 为准（trucksim_config.m 的 COM 映射未启用），与用例 initial_speed_kmh 可能不一致。

3. 车辆实际速度随时间变化

图1  车辆实际速度随时间变化

4. 质心侧偏角随时间变化（TruckSim）

图2  质心侧偏角随时间变化（TruckSim）

5. 横摆角速度随时间变化（TruckSim）

图3  横摆角速度随时间变化（TruckSim）

6. 车辆行驶轨迹（X-Y 平面）

图4  车辆行驶轨迹（X-Y 平面）

7. 车辆纵向位置随时间变化

图5  车辆纵向位置随时间变化

8. 车辆横向位置随时间变化

图6  车辆横向位置随时间变化

9. 车速随横向位移变化

图7  车速随横向位移变化

10. 转向输入信号（delta，第一轴）

图8  转向输入信号（delta，第一轴）

11. 结论

本次联合仿真已完成。实际仿真时长为 12 s（设定 12 s）；车辆初始/结束速度为 40 / 40.0964 km/h；车辆最小/最大速度为 38.8508 / 40.5024 km/h；车辆累计行驶距离 132.9 m；最大横向位移 17.38 m；TruckSim 最大横摆角速度 10.01 deg/s，最大质心侧偏角 0.2022 deg。

人工结论：本工况为模型验证用例（MV-002），TruckSim 响应符合预期，可作为后续控制器联合仿真的基线。