【阶段一】

任务安排：

- 核心工具链MATLAB、Simulink、TruckSim 和 Python等安装；✔

- 建立对应的文件夹，包括：simulink、一键启动脚本、测试用例、数据存储、测试报告等；✔

- trucksim与simulink的联仿，依托实验室小车参数、模型，实现最基本转向输入，输出车辆质心侧偏角、横摆角速度、车速信息

- 实现可联仿之后，进一步实现matlab的.m脚本调用读取测试用例，修改trucksim参数、给simulink输入转角，运行仿真后trucksim输出按照格式要求存储输入、输出数据；✔

【阶段二】

任务安排：

- 在Python中搭建零质心侧偏角的多轴转角分配控制器，根据车辆参数、车速和第一轴转角需求，计算其余转向轴的目标转角；

- 重新建一个文件夹，比如00_trucksim_simulink和01_trucksim_simulink_python；

- 定义阶段二TXT测试用例，测试用例中设置初始车速、路面附着系数、仿真时长，以及第一轴阶跃或正弦转角信号的幅值、频率和开始时间；

- Python读取TXT测试用例，根据车速、附着系数等参数修改TruckSim工况，并根据测试用例生成第一轴转角需求；

- 实现Python与Simulink之间的通信，可以调研一下通讯方法，做个表格对比一下，选择合适的方法。Simulink将TruckSim输出的车速、质心侧偏角、横摆角速度等控制器所需状态传递给Python；

- Python中的零质心侧偏角控制器接收车辆状态和第一轴转角需求，实时计算其余转向轴转角，并将完整的各轴转角指令传递给Simulink；

- Simulink接收Python输出的各轴转角，通过固定的TruckSim输入接口传递给车辆模型；TruckSim完成车辆动力学计算，并持续将车辆状态反馈至Python，形成闭环联仿；

- 完善MATLAB .m一键启动脚本。使用者打开TruckSim和Simulink模型后，运行.m脚本即可自动完成测试用例选择、Python启动、TruckSim工况配置、TCP通信、联仿运行和程序结束；

- 支持单个TXT测试用例和多个TXT测试用例的批量仿真；每个工况开始前重新设置TruckSim参数，并重置Simulink和Python控制器状态；

- 按照统一格式保存联仿输入输出数据，包括测试用例中的第一轴转角需求、Python计算的其余各轴转角、TruckSim实际输入、车速、质心侧偏角、横摆角速度以及Python控制器相关状态；

- 仿真结束后由Python自动整理和保存CSV数据，绘制第一轴转角、各轴分配转角、车速、质心侧偏角和横摆角速度等曲线，并生成单工况测试报告和批量仿真汇总报告；

- 分别采用阶跃转角和正弦转角测试用例验证联仿流程，检查各轴转角分配是否正确、通信是否稳定、质心侧偏角是否得到控制，以及数据和报告能否自动生成。